屯昌县规范管理再生资源回收站点实施方案

为加强我县再生资源回收行业规范建设与管理，指导企业和个体户对再生资源回收建设和交易行为的规范化，促使行业健康有序发展。根据《再生资源回收管理办法》《废旧金属收购业治安管理办法》《海南省商务厅关于进一步加强引导再生资源回收体系规范化建设与管理的通知》等文件要求，结合我县实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持规划引领，实施行业整治，落实环境保护、安全生产、清洁化利用，建立健全我县再生资源回收站点长效管理机制，从根本上解决再生资源回收站点违章搭建、无证经营、污染物乱排放、废品乱倒、消防安全隐患等现象，实现再生资源回收行业有序、规范、健康发展。

二、工作措施

（一）规范建设

1.小型废品收购站建设规范。按照“便于交售”的原则，县城区每2000户居民设置1个小型废品收购站，乡镇每2500户居民设置1个小型废品收购站。其中门店式小型废品收购站面积不应小于6㎡，应为密闭式建筑，应具备供水、排水、供电、通风等功能，地面应作硬化。箱体式小型废品收购站为智能型、大容器型等便于居民自助投放的且具备一定的交易或积分功能的回收箱（机），每个箱体式废品收购站可由多个箱体组成，总容积不宜小于4㎡。站内须悬挂《再生资源回收经营者备案登记证明》、收购品种及价格表，服务公约和公安严令禁止的物品名称。

2.废品收购中转站建设规范。一般每个废品收购中转站的面积不应小于150㎡，不应大于5000㎡。原则上每个镇设置1个废品收购中转站。不具备条件的镇可与其他镇统筹共建。废品收购中转站须使用市政空间规划用地或公建用地，或采用市场方式租赁场地；如采用市场租赁方式，经营者应持有该场地五年及以上租赁合同。中转站宜优先保障区域内废玻璃、废泡沫塑料、废织物、大件垃圾等低值品类的托底回收。中转站的作业区和存储区不为露天，地面作防水、防渗漏处理，屋顶应采用不燃材料。废品收购中转站与相邻居民楼的最小距离应满足相关消防规范要求，保障安全距离。站内须悬挂《再生资源回收经营者备案登记证明》、收购品种及价格表，服务公约和公安严令禁止的物品名称。

3.分拣中心建设规范。按照“用地集约化、生产洁净化、原料无害化、能源低碳化”原则建设，在符合所在地产业、城乡建设、土地利用、主体功能及生态环境保护等规划要求前提下，分拣中心厂区建设应有明确的四至边界，使用年限不少于10年，禁止在距离居民区1000米以内的地区选址建设。建设应按职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计，应合理设置原料区、分拣区、加工区、质检区、成品区、运输区、固体废物及危险废物临时存放区等，厂区面积不低于总建设规划面积的50%。验收时应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》有关规定进行验收。站内须悬挂《再生资源回收经营者备案登记证明》、收购品种及价格表，服务公约和公安严令禁止的物品名称。

（二）规范管理

1.登记管理。从事再生资源回收经营活动，必须符合工商行政管理登记条件，工商注册登记后，方可从事经营活动。

2.备案管理。再生资源回收站点经营者须在取得营业执照后在30日内向县商务局备案。经营业务涉及回收废旧金属的须在取得营业执照后15日内向县公安局备案。备案事项发生变更时，再生资源回收站点经营者须自变更之日起15日内（属于工商登记事项的自工商登记变更之日起15日内）向县公安局办理变更手续。

3.交易管理。再生资源回收站点从事收购、销售、储存、运输等经营活动应严格执行国家有关法律法规和政策。回收站点的经营主体应具备真实有效的经营资质。

在回收生产性废旧金属时，须当对物品的名称、数量、规格、新旧程度等如实进行登记。出售人为单位的，须查验出售单位开具的证明，并如实登记出售单位名称和经办人姓名、住址、身份证号码；出售人为个人的，应当如实登记出售人的姓名、住址、身份证号码。登记资料保存期限不应少于两年。回收站点不应回收枪支、弹药、易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品，不应回收无合法来源证明的公路、电力、电信、通讯和城市公用设施、消防设施等专用器材，不应回收公安机关通报寻查的涉案物品或有赃物嫌疑的物品及法律、法规明令禁止回收的其他物品。

（三）规范存储

再生资源回收站点须严格执行仓储场所消防安全管理通则（XF1131—2014）。废品收购站不应搭建临时性的建筑物或构筑物。室内储存场所不应设置员工宿舍。须在在工作区域内配备2具灭火级别不小于3A的灭火器。收储再生资源物品应分类、分堆、限额存放，每个堆垛面积不应大于150㎡，库房主通道宽度不应小于2m，堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m；物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；物品与墙之间的距离不小于0.5m；物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m；物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。室外储存时，堆垛与堆垛之间的防火间距不应小于4m，组与组之间（不同类别的堆垛）防火间距不应小于堆垛高度的2倍，且不应小于10m。

再生资源回收站点与民用建筑之间的防火间距不应低于10m（依据GB50016）。具体如下，

| 名称 |  |  | 再生资源回收站点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单、多层 |  |  | 高层 |
|  |  |  | 一、二级 | 三级 | 四级 | 一、二级 |
| 民用建筑 | 裙房，单、多层 | 一、二级 | 10 | 12 | 14 | 13 |
|  |  | 三级 | 12 | 14 | 16 | 15 |
|  |  | 四级 | 14 | 16 | 18 | 17 |
|  | 高层 | 一类 | 20 | 25 | 25 | 20 |
|  |  | 二类 | 15 | 20 | 20 | 15 |

对违法以上条规的再生资源回收站点，由县消防大队依据《中华人民共和国消防法》进行处理。（如废品堆垛堵塞逃生通道，责令改正并处5000元以上5万元以下罚款；）

（三）规范职责

县发改委（县商务局），是再生资源回收站点的行业主管部门，负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划。组织实施再生资源利用新技术、新设备的推广应用和产业化示范。

县公安局，负责再生资源回收站点的治安管理，查处打击再生资源回收站点收赃销赃等违法犯罪行为。负责对再生资源回收站点收购生产性废旧金属等重点业务活动实施严格监管。

县生态环境局，负责对再生资源回收过程中环境污染的防治工作实施监督管理，依法对违反污染环境防治法律法规的行为进行处罚。

县资规局，负责落实再生资源站点涉及的土地指标、用地性质调整，将再生资源回收站点纳入屯昌总体规划，办理相关手续。依法对违反城市规划、建设管理有关法律法规的行为进行查处和清理整顿。

县综合执法局，负责处置再生资源回收站点占道经营、乱搭乱建，以及违法用地和废机油不规范处置的行为行为。

县消防大队，负责对再生资源回收站点的消防安全监督指导和检查。

县市监局，负责按照有关法律法规的规定审查登记材料，为再生资源回收站点办理营业执照。负责对无证经营、超范围经营的再生资源回收站点依法进行查处。

县市政中心，负责监督废品回收站的环境卫生状况，对垃圾、废品收购站点外堆放等严重影响环境的行为依法依规予以查处。

各镇，负责对辖区内的废品回收站进行日常管理和监督，协调各职能部门开展联合执法和综合整治行动。

（三）其他

对于不符合规范建设、规范管理事项，以及无照经营、证照过期、经营地点与注册证照地址不符的再生资源回收点位，限于2025年5月XX日前完成整改，未在上述期限内整改的，由县商务局牵头各相关单位联合强制取缔。情节严重或造成恶劣影响的，移交公安机关依据相关法律法规从严从重处理。

三、组织保障

（一）加强组织领导。县商务局、县公安局、县市监局、县生态局、县住建局、县消防大队及各镇等部门要做好联动，形成监管执法合力，加大专项整治力度。对违法经营者依法进行联合查处、联合惩戒。对严重违规的再生资源回收站点，依法予以关停。

（二）细化监管责任。各相关单位对再生资源回收行业管理职责进行再分解、再细化。落实属地责任，认真履行职责，及时发现问题、受理问题、处置问题、报告问题，推动再生资源回收行业健康安全有序发展。

（三）加大宣传力度。各相关单位要采取发放宣传资料、入户宣传等方式加大宣传力度，提高再生资源回收站点从业者的规范经营意识。要及时收集行业治理信息，加强宣传报道，上报典型案例，营造规范管理和运营的良好氛围。