目　录

目　录	I

第一章 总则	1

1.1规划目的	1

1.2规划依据	1

1.3规划原则	4

1.4规划范围	4

1.5规划目标	4

1.6适用范围	4

1.7规划实施	5

第二章　项目概况	5

2.1项目背景	5

2.2现状概况	6

2.2.1 区位	6

2.2.2 用地现状	7

2.2.3 对外交通	7

2.2.4 基础设施	7

2.2.5 自然条件	7

2.2.6抗震设防	8

第三章　上位规划分析	9

3.1《屯昌县总体规划（空间类2015-2030）》	9

3.2《屯昌县总体规划（2012-2030）》	11

第四章　用地布局及交通规划	12

4.1用地布局规划	12

4.2道路交通规划	13

第五章　土地开发建设控制规划	13

5.1指标控制体系	13

5.1.1指标体系确定原则	13

5.1.2指标体系的构成	14

5.1.3控规图则表达方式	15

5.2开发强度控制	16

5.2.1控制目的	16

5.2.2控制内容	16

5.3绿地控制	16

5.4高度控制	16

5.5建筑物退让控制	17

5.5.1控制目的	17

5.5.2控制内容	17

5.6出入口控制	18

5.6.1控制目的	18

5.6.2机动车出入口控制	18

5.7停车泊位控制	18

第六章　市政设施规划	18

6.1给水工程规划	18

6.1.1规划原则	18

6.1.2用水量及水源	19

6.1.3管网规划	19

6.1.4管网敷设	20

6.1.5供水水压	20

6.2污水工程	20

6.2.1 排水体制	20

6.2.2排放量预测	21

6.2.3污水管网	21

6.3雨水工程	21

6.3.1排水原则	21

6.3.2雨水量预测	21

6.3.3雨水排放系统	22

6.3.4雨水管网	22

6.4电力工程规划	22

6.4.1规划原则	22

6.4.2负荷预测方法和用电指标	23

6.4.3电源规划	23

6.4.4供电设施布置	23

6.4.5出线走廊	24

6.5电信工程规划	24

6.5.1规划原则	24

6.5.2容量预测	24

6.5.3通信管道规划	24

6.6环卫设施规划	25

6.6.1垃圾产生量预测	25

6.6.2垃圾收集	25

第七章　综合防灾规划	25

7.1防洪规划	25

7.2抗震规划	26

7.3消防规划	26

7.4防风规划及气象灾害防治规划	27

第八章　设计引导	28

8.2设计引导方案	28

8.2.1总平面布局	28

8.1.2 功能分区	29

8.1.3 交通组织	29

8.1.4 主要经济技术指标	30

第九章　交通影响分析	30

9.1交通诱增量预测	30

9.2区域规划道路通行能力	31

9.3项目用地对区域规划交通路段交通影响评价	33

第十章　附则	33

10.1 法律效力	33

10.2 权利和责任	33

10.3 生效时间	33

附件	34

第一章 总则

1.1规划目的

为贯彻实施《屯昌县总体规划（空间类2015-2030）》和《屯昌县总体规划（2012-2030）》，落实屯昌县黄岭35kV变电站建设,推动项目建设进一步落地实施，规范该独立地块建设用地的开发建设与管理，有效控制和引导建设活动，特制定《屯昌县黄岭35kV变电站用地独立地块控制性详细规划图则》，以下简称“本规划图则”。

1.2规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过　根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》第一次修正　根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正）；

第三十七条　在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

（2）《中华人民共和国土地管理法》（1998年）；

（3）《城市规划编制办法》（2006年）；

（4）《海南省城乡规划条例》（由海南省第四届人民代表大会常务委员会第十次会议于2009年7月24日通过，自2009年10月1日起施行，根据2018年4月3日海南省第六届人大常务委员会第三次会议《修改决定》修正）；

第三十四条  以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当持有关部门批准、核准、备案文件以及选址意见书向市、县、自治县人民政府规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由市、县、自治县人民政府规划主管部门依据控制性详细规划，核定划拨用地的规划条件，核发建设用地规划许可证。建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向市、县、自治县人民政府土地主管部门申请办理建设用地审批手续。

（5）《建设用地审查报批管理办法》(1999年3月2日中华人民共和国国土资源部令第3号发布，2010年11月30日第一次修正，根据2016年11月25 日《国土资源部关于修改〈建设用地审查报批管理办法〉的决定》第二次修正)；

第五条  在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围外单独选址的建设项目使用土地的，建设单位应当向土地所在地的市、县国土资源主管部门提出用地申请。

第二十一条在土地利用总体规划确定的城市建设用地范围内，为实施城市规划占用土地的，经依法批准后，市、县国土资源主管部门应当公布规划要求，设定使用条件，确定使用方式，并组织实施。

第二十二条以划拨方式提供国有土地使用权的，由市、县国土资源主管部门向建设单位颁发《国有土地划拨决定书》和《建设用地批准书》，依照规定办理土地登记。《国有土地划拨决定书》应当包括划拨土地面积、土地用途、土地使用条件等内容。

（6）《海南省人民政府关于支持产业项目发展规划和用地保障的意见(试行)》（琼府〔2019〕13号）；

第一条  优化产业空间规划和布局。各市县政府应当依据省和市县总体规划，进一步优化产业方向和空间布局，促进产业项目向产业园区开发边界内聚集。对确需在开发边界外建设的产业项目，应当符合总体规划和开发边界外项目准入目录。

第四条  全省统筹安排新增建设用地计划指标，保障重点产业、重大项目用地。

（7）《海南省人民政府关于印发海南省省和市县总体规划实施管理办法(试行)的通知》；

第六条 严格开发空间管控，确需在市县总体规划确定的开发边界外建设的项目，应当严格执行开发边界外建设项目准入目录。

（8）《开发边界外建设项目准入目录(试行)》；

第一条  (二)电力、能源项目。核电、可再生能源发电、电网(站)、燃气、能源输送管网及储备库、充电设施等。

（9）《海南省城镇园林绿化条例》（（2008年9月19日海南省第四届人民代表大会常务委员会第五次会议通过；2015年7月31日海南省第五届人民代表大会常务委员会第十六次会议修正）；

（10）中共海南省委、海南省人民政府《关于加强城镇规划建设管理工作的实施意见》（琼发〔2016〕23 号）；

（11）《屯昌县总体规划（空间类2015-2030）》；

（12）《屯昌县城市总体规划（2012-2030）》；

（13）国家、省、市其他相关法律法规和规划标准；

（14）其他相关政府文件以及资料。

1.3规划原则

（1）符合相关政策要求的原则。编制过程中严格遵循国家、海南省以及屯昌县等各层面法律、法规和相关政策要求。

（2）集约利用土地原则。节约利用土地，提高土地利用率，更好地提升项目价值。

（3）区域统筹协调的原则。统筹协调区域基础设施布局为项目建设提供发展支撑。

（4）布局合理、配套完善、联系便捷的原则。

（5）因地制宜的原则。

（6）控制与引导相结合原则。

1.4规划范围

屯昌县自然资源和规划局提供的用地红线范围，面积0.59公顷（8.9亩）。

1.5规划目标

设施布局完善、指标控制体系科学合理。

1.6适用范围

本规划是城乡规划主管部门作出规划行政许可、实施规划管理的依据，在本规划区内进行的一切建设活动，必须符合本规划。在规划区内的国有土地使用权的划拨和出让以及编制修建性详细规划应当符合本规划。

1.7规划实施

本规划由屯昌县自然资源和规划局组织实施。

第二章　项目概况

2.1项目背景

进入新时期，随着中国（海南） 自由贸易试验区和中国特色自由贸易港重大国家战略的实施推进，屯昌县也获得千载难逢的发展机遇。随着经济发展速度持续加快，屯昌县南坤镇周边地区用电负荷快速增长，南坤35KV变电站已严重超负荷运行，无法满足南坤周边地区用电需求。同时，为解决南坤、晨星35KV变电站第二电源问题，完善35KV网架结构，解决变压器和线路“N-1”问题，缩短供电半径，保障供电可靠性，海南电网有限责任公司同意屯昌供电局建设35KV黄岭变电站。

屯昌黄岭35kV变电站项目用地位于屯昌县黄岭农场境内加握村，390县道与245乡道交汇处东侧。用地已纳入多规合一“一张蓝图”城镇建设用地范围，属于城镇开发边界外的城镇建设用地。项目用地目前已经取得选址意见书，但由于所在区域控制性详细规划未覆盖，导致后续进一步开发建设及审批难以推进，急需拟定一个完整的规划控制指标体系对项目进行控制引导，推动项目建设进程。

为加快推动项目建设，屯昌县自然资源和规划局同意启动屯昌县黄岭35kV变电站用地独立地块控制性详细规划图则编制。

2.2现状概况

2.2.1 区位

屯昌黄岭35kV变电站项目用地位于屯昌县黄岭农场境内加握村，390县道与245乡道交汇处东侧，距离屯昌县主城中心区约24公里，距离黄岭农场场部约0.6公里，距离南坤镇区约11公里。

黄岭农场

黄岭农场

用地位置

用地位置

屯昌县城

坡心镇

2.2.2 用地现状

项目用地现状为槟榔林、橡胶林。

2.2.3 对外交通

项目用地对外交通主要通过藤黄线（390县道）。

2.2.4 基础设施

项目用地周边目前有南坤35KV变电站10KV供电线路经过。主要由黄岭农场场部供水。

2.2.5 自然条件

（1）气象水文

项目用地所在屯昌县位于海南岛中部偏北，介于北纬19度08分至19度31分，东经109度45分至110度15分，属热带季风气候，四季变化不大，长夏无冬，高温多雨，干湿季分明。日照时间长，年日照1900-2100小时；雨水充分，年降水量1960—2400毫米；气温分布：年平均气温23.1℃一23.6℃，最热7月份平均气温27℃一29℃，最冷1月份平均气温16℃一18℃。一年四季光照充足，热量丰富，自然灾害少，台风主要集中在7-9月。用地区域地下水类型为基岩裂隙水，赋存于深部基岩裂隙中，水位埋深，受浅层地下水补给，往深部裂隙或低处河沟排泄。

（2）地形地貌

用地地貌特征为均为剥蚀残丘，地形相对高差一般小于2.5m，植被发育,以槟榔、橡胶等经济作物为主，无线路及房屋；用地紧邻390县道和245乡道，交通便利。

（3）地质条件

经勘察，用地上覆盖层为第四系残积层(Q4el），其下基岩为中三叠世花岗岩（T2Qηγ），按成因类型、岩土体状态及岩土层性质简述分类说明如下：

①砂质粘性土(Q4el）：红褐色、黄褐色，稍湿，硬塑，含有石英质砂，混有风化岩块和孤石，残积成因，厚度约2.0m。

②全风化花岗岩（T2Qηγ）：黄褐色、灰白色，全风化，坚硬砂土状、块状，矿物成分主要为石英、长石，混强风化岩石，厚度3.0-3.2m。

③强风化花岗岩（T2Qηγ）：黄褐色，强风化，块状构造，矿物成分主要为石英、长石，局部已风化蚀变为碎屑状，节理裂隙极发育，未揭穿，最小揭露厚度0.8m。

根据现场工程地质条件，用地为上覆硬塑状砂质粘性土层及全风化砂岩层，承载力较高，且厚度适中，为可利用天然地基，可直接开挖。场地内地下水未见，未发现滑坡、泥石流、崩塌等不良地质作用，不存在压矿及文物。

2.2.6抗震设防

根据国家质量技术监督局2015年版《中国地震动参数区划图》，用地区地震动峰值加速度为0.10g (相应于地震基本烈度为7度)；地震动反应谱特征周期均为0.40s，设计地震分组为第二组，为抗震有利地段。

第三章　上位规划分析

3.1《屯昌县总体规划（空间类2015-2030）》

（1）多规合一“一张蓝图”已将项目用地纳入建设用地范围，属于城镇开发边界外的城镇建设用地，用地面积0.59公顷。用地周边为城镇建设用地、乡村建设用地和三级保护林地、一般耕地以及基本农田。

245乡道

用地范围

390县道

（2）多规合一在五网基础设施规划中明确提出，“十三五”期间，全县新建110 千伏变电站2 座（三发、里佳站），新建110 千伏及35 千伏线路长约22.6 千米；新建35 千伏变电站1 座（黄岭站），扩建35 千伏变电站3 座（乌坡、中建、屯城站），新建中建至光伏站35 千伏线路，共新建35 千伏线路长约24 千米；新建及改造10 千伏线路88.53 千米，低压线路307 千米，配变518 台，容量73.75MVA。

3.2《屯昌县总体规划（2012-2030）》

总规在黄岭农场规划新建一处35KV变电站，容量2*6.3MVA。项目用地符合总体规划。

第四章　用地布局及交通规划

4.1用地布局规划

根据屯昌县自然资源和规划局提供的用地红线范围，依据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011），按照屯昌县“多规合一”确定的建设用地界线，确定用地性质为供电用地（U12）。

用地布局规划图

4.2道路交通规划

（1）道路交通：用地对外交通通过西侧现状道路390县道和245乡道解决。390县道路面宽度7米，控制宽度9米，245乡道路面宽度6米，控制宽度7米。

（2）竖向规划：场地竖向宜采用平坡式布置，坡度应满足道路场地及地表雨水近距离排放的基本要求，结合地形，尽量减少工程量，最大可能在场区内调配土方，减少运距，降低工程投资，地面排水坡度不宜小于0.3%。场地标高原则上应高于道路标高。

第五章　土地开发建设控制规划

5.1指标控制体系

5.1.1指标体系确定原则

（1）系统性。控制指标应是一套完整的体系，通过确定各项指标能够实现对所描述的地块的开发强度和空间形态的限定，为修建性详细规划或建筑设计提供设计条件。

（2）确定性。控制性指标应具有明确的诠释和界定，避免产生歧义，指标构成包括指标解释和指标取值两部分。

（3）可操作性。控制性指标应便于规划管理和实际操作，能够为用地出让提供依据。

5.1.2指标体系的构成

（1）对控规指标按照建设内容分成4大类，分别是土地利用与使用属性指标、环境容量与土地使用强度指标、设施配置要求指标、建筑形态与城市设计指标。

（2）土地利用与使用属性指标，主要包括地块划分、地块界线、用地面积、地块使用性质。

（3）环境容量与土地使用强度指标，主要包括容积率，建筑密度，绿地率，人口容量等。

（4）建筑形态与城市设计指标，主要包括退界（对路、对边线），建筑限高与限低，建筑间距，交通出入口方位，建筑体型、体量、风格、形式、色彩，广告、标识，公共空间要求等。

（5）设施配置要求指标，主要包括公共服务设施，公共安全设施和市政基础设施等。

（6）其中地块使用性质，用地面积、容积率、建筑密度、绿地率、建筑控制高度、停车泊位及其它需要配置的公共设施指标为规定性指标，必须严格遵守。

（7）建筑形式、体量、色彩、风格要求，以及其它环境要求指标为指导性指标，一般应参照执行。

（8）指标解释如下：

——用地性质。指规划地块内进行开发建设时必须遵循的主要使用性质，用地性质采用《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）所规定的用地代号对不同性质用地加以界定。

——用地面积：指规划地块净面积（单位：公顷），实施时以坐标计算及实测面积为准。

——建筑容积率：指建筑物各层建筑面积总和与地块用地面积的比值。

——建筑密度：指规划地块内建筑物基底面积之和与地块面积的比值（单位：%）。

——建筑高度限制：是指地块内主体建筑允许建造的最大高度（单位：米）。

——绿地率；是指规划地块内绿地面积总和与用地面积的比值（单位：%）。镇区作为一个特别强调生态的综合性片区，在开发建设时必须满足本次规划所提出的绿地率。

——出入口方位：是指规划地块允许设置的机动车辆的出入口位置，是对规划地块与街坊联系的规定。

——配建停车位：是指规划地块内应设置停车场（库）所能容纳的最少机动车辆的数量，其中包括室外停车场与室内停车库。

5.1.3控规图则表达方式

图则采取图文表结合方式。图上除道路指标、地块性质、地块编号等正常标注以外，标注建筑后退道路红线、机动车禁止出口地段，机动车出入口建议方位。表中除反映前述控制性指标的数据外，补充地块面积、建筑面积、人口容量、停车位等辅助指标。文字表述提出分区主要用地规模总量控制要求，不单独占地在地块中配套设置的设施规模、位置等要求以及建筑形式、体量、色彩、风格、空间布局等指导性指标。

5.2开发强度控制

5.2.1控制目的

土地开发强度的控制主要通过容积率和建筑密度两项指标来控制。土地开发强度涉及到建设容量、环境容量、交通负荷能力和功能需要等多方面因素。通过对土地开发强度的控制，不但可以保证良好的城镇空间环境，还可以引导投资，提高土地使用效益，搭建合理的城镇结构。

5.2.2控制内容

参考工业项目建筑系数控制下限。

（1）建筑系数控制在不小于20%。

（2）容积率控制在不小于0.05。

5.3绿地控制

（1）参考工业项目绿地率控制上限。

（2）用地绿地率不大于30%。

5.4高度控制

（1）建筑高度控制指地块内建筑（地面上）最大高度限制。沿路建筑的控制高度（H）不得超过道路红线宽度（W）加建筑后退距离（S）之和的1.2倍，即H≤1.2（W+2S）。

（2）依据中共海南省委、海南省人民政府《关于加强城镇规划建设管理工作的实施意见》（琼发〔2016〕23 号）的规定“新建居住建筑，海口市、三亚市主城区一般不得高于80米，儋州市、琼海市主城区不得高于60米，其余城市及县城镇不得高于45 米，特色产业小镇和其他乡镇不得高于20米”。

（3）用地规划控制建筑高度不超过10米，符合琼发〔2016〕23 号文件规定。

5.5建筑物退让控制

5.5.1控制目的

为保证规划区的环境质量，使建筑掩映在大片的绿化之中，规划对建筑后退红线的要求较高，并综合考虑建筑应急通道、日照和防火要求。

5.5.2控制内容

（1）本次规划用地范围距离西侧道路已留有不小于8米的后退距离。

（2）规划退用地红线3米。

（3）建筑物之间退让距离按相关规范执行。

（4）建筑基地的围墙及其基础、建筑物的基础、台阶、管线、阳台和附属设施，不得逾越道路规划红线。

（5）在规定的后退规划道路红线的距离内，不得设置零星建筑物。

5.6出入口控制

5.6.1控制目的

为了保证本规划区内交通的有序、顺畅及安全的运行，规划对出入口做了严格的规定。

5.6.2机动车出入口控制

出入口设置在用地西侧。

5.7停车泊位控制

（1）为保证用地交通的良好运行，以及地块建设与经营的需要，各个地块根据自身的使用性质与开发容量应配建足够的停车泊位。

（2）依据《城市停车规划规范》（GB／T 51149-2016），参照厂房仓库配建指标：0.2车位/100平方米建筑面积。据此计算，项目用地停车位配建指标为3个。

第六章　市政设施规划

6.1给水工程规划

6.1.1规划原则

（1）安全原则。给水水源水质满足或者优于国家《地面水环境质量标准》（GB 3838-88）规定的Ⅱ类标准，提供优质的生活用水，达到《GB5749-85》国家饮用水卫生标准。

（2）可靠原则。供水水源能提供的水量必须可靠，供水保证率必须达到95%以上；供水系统必须安全可靠，管网事故率低，并具有一定的抗震、防洪能力。

6.1.2用水量及水源

（1）根据节约用水的政策和法规，在不影响生活和生产情况下，使新鲜水的消耗量下降到一个较为合理的水平。参照海南省水利局等单位编制的“水中长期供求计划报告－暨水资源开发利用规划”，其中有关城镇居民及其它各项用水的定额。同时参考屯昌县和国内其他城镇的居民用水情况，进行综合分析比较确定用水量指标。

（2）用水量指标：由于变电站采用无人值守，用水量按照一名员工值班检修时高峰用水量计算，根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015，参考宿舍建筑用水标准取200升/人·日。

（3）采用人均日生活用水量法计算，则生活用水规模为200升/日。

（4）室外消防用水量标准，按一次灭火时间单位用水量25L/S，消防灭火时间2小时考虑。

（5）水源近期为自建水井，远期接入黄岭农场市政管网。

6.1.3管网规划

（1）以树状网和环状网相结合的管网布置形式布置，主干管管径为DN100，规划给水管采用PE管。

（2） 给水管道沿西侧道路铺设，管道间隔500～1000m设检修阀门，间隔100～200m予留管道接口。在低点设排泥井，在最高点设排气井。

（3）室外设置消防用水，与生活、绿化等用水系统共用一套系统。消火栓采用SS100-16型地上式消火栓，保护半径为150m，设置间距不大于120m。

6.1.4管网敷设

（1）为了减少管网敷设对交通的影响，在满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）要求的基础上，尽量把给水管道敷设在人行道下。

（2）管道的最小覆土深度不小于0.7m，综合考虑管线综合的要求，规划给水管道的埋设深度大约控制在1.8m左右。

6.1.5供水水压

（1）规划区最不利点供水水压不小于0.28MPa。

（2）消防供水水压采用低压制与供水压一致，消防时应设置加压装置，自行加压。

6.2污水工程

6.2.1 排水体制

排水体制采取分流制，生活污水收集后排入自建化粪池，定期清理。雨水排入西侧道路排水沟。

6.2.2排放量预测

用地内污水的组成主要为生活污水，污水量按平均日生活用水量折算，生活污水量按平均日生活用水量的85%计，污水总量为170升/日。

6.2.3污水管网

（1）根据地形条件和道路竖向规划，在道路下新建污水管网收集生活污水后，排入自建化粪池，定期清理。

（2）为了污水都能靠重力流顺利排放，污水干管坡度走向尽量同道路纵坡一致。

（3）污水管道在道路下按收水一侧布置。

（4）污水管管径的计算按最高日最高时污水量计算选取。

6.3雨水工程

6.3.1排水原则

（1）充分利用地形，就近排入西侧道路排水沟；

（2）尽可能靠重力流排入周边；

（3）进行竖向规划时，应充分考虑排水的要求，以便能合理利用自然地形就近排除雨水，还要满足管道埋设最不利点和最小覆土要求。

6.3.2雨水量预测

（1）雨量公式：Q＝Ψ×F×q，

式中：Ψ－径流系数（0.5～0.6）；

F－汇流面积（hm2）；

q－暴雨强度（L/s•hm2）。

（2）采用邻近地区海口市暴雨强度公式：

q＝2338×（1＋0.4×lgP）/（t＋9）0.65

式中：P－重现期（P＝1.0年）；

T－汇流时间T＝t1＋2×t2，

其中，t1－汇流起始时间（10～15分钟）；t2－管内流行时间。

6.3.3雨水排放系统

雨水经管道收集后排入西侧道路排水沟。

6.3.4雨水管网

（1）根据用地地势雨水管道布置采用分区域收集雨水和分散出口的形式，雨水以最短的距离靠重力流分散就近排至用地外西侧道路排水沟。

（2）雨水主要采用盖板沟排水。

6.4电力工程规划

6.4.1规划原则

（1）安全原则：供电电源应尽量来自不同的电源点、变电容量应满足规范规定的容载比的要求；区内10kV电网形成环网结构，从而保证供、配的安全性和可靠性。

（2）节能、节约原则：变电站尽量深入符合负荷中心；规划区供电指标、电力设施建设用地等严格按规范标准掌握和制定。

（3）分期建设原则：结合现有电力设施的扩容升级，根据规划区发展，适时扩建电力设施，统一规划，分期实施，滚动发展。

6.4.2负荷预测方法和用电指标

采用单位建筑负荷密度法预测，根据《城市电力规划规范》综合确定用电负荷指标：公用设施取20W/m2，经计算用电负荷为5.4KW。

6.4.3电源规划

供电电源由本站自己提供，可满足周边用电需求。

6.4.4供电设施布置

（1）根据供电电源位置以及网架构建应安全、可靠、合理、经济的原则。

（2）电缆敷设方式按照以下原则：沿城镇主、次干道单侧布置电缆沟。城镇支路在单侧采用排管埋地敷设或采用电缆沟、浅槽。外围道路可根据实际情况需要采用架空或埋地两种方式。

（3）公用配电所其位置在工程设计阶段确定。

6.4.5出线走廊

变电站出线走廊方向由用地向东延伸，宽度按15-20米控制。

6.5电信工程规划

6.5.1规划原则

（1）立足于高起点、新技术，促进电信网朝数字化、宽带化、智能化、综合化、标准化及个人化方向发展。

（2）建立支持数据、语音、图像的数字综合电信业务通信网。

（3）充分利用公用通信网平台，协调发展、放开经营、平等竞争，实现信息多样化、资源共享、互联互通。

6.5.2容量预测

（1）有线通信。本用地主要为办公区需增加电信用户，预测增加3门。

（2）无线移动通信。规划区移动通信终端设备（手机等）的使用者主要为工作人员，现状移动通信已经实现全覆盖可满足移动电话通信需求。

6.5.3通信管道规划

（1）电信线路以光缆为主，光缆节点均匀分布于各区域。

（2）光缆、中继电缆、主干电缆及配线电缆采用PVC管道电缆或直埋电缆敷设。

（3）管道由城建部门统一建设，不同通信公司购买或租用使用权，不得对道路重复开挖铺设管道。以上通信管道容量规模已同时将有线电视等所有弱电线路的建设需要统一纳入。

6.6环卫设施规划

6.6.1垃圾产生量预测

采用人均指标法预测，人均每日垃圾产生量标准取1.2kg，经计算高峰期垃圾日产生量为2.4kg。

6.6.2垃圾收集

（1）生活垃圾应达到分类储放的要求，以便于垃圾分类清运。

（2）垃圾转运由黄岭垃圾转运站负责转运，做到日产日清。

第七章　综合防灾规划

7.1防洪规划

（1）用地周边50年一遇洪水位为121.0m（1985年国家高程系），站址设计高程为123.5m，满足设计要求。

（2）治涝排水按国家标准《室外排水设计规范》的规定，取为一年一遇10分钟暴雨所对应的雨水流量。

（3）加强暴雨气象预报，建立防汛、报汛网络和警报系统，明确部门管理职责，优化调度，确保安全，尽量减少灾害损失。

7.2抗震规划

（1）贯彻“以预防为主”的防震减灾原则，普及防震减灾科普知识，提高民居抗震能力和居（村）民自救能力。

（2）根据国家质量技术监督局《中国地震动参数区划图》，场地区地震动峰值加速度为0.10g (相应于地震基本烈度为7度)；地震动反应谱特征周期为0.40s，建（构）筑物及设施需按《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）的要求作抗震处理。

（3）西侧道路作为抗震疏散通道，必须保持畅通。周边农田空地作为地震时紧急避震疏散场地。

7.3消防规划

（1）消防原则。消防贯彻“防消结合，以防为主”的原则，设置消防安全员，负责用地范围内消防任务，并建立119联动报警系统，同时接受屯昌消防站的业务培训和统一指挥调度。

（2）加强室外消火栓建设及建筑物内部消防设施建设。

（3）在城镇道路上敷设的给水管道管径不小于150mm，最不利点消防水压不低于0.28MPa。

（4）消防给水系统与生活给水系统合并建设，给水管网按规范标准配建消火栓，消火栓尽量靠近交叉路口，两栓间距不大于120m，每个消火栓保护半径不超过150m，消火栓建设采用统一型号。

（5）用地内部道路系统应满足消防通道要求，消防通道净宽不小于4m，净高不小于4m。

7.4防风规划及气象灾害防治规划

（1）规划区是地处热带风暴登陆最频繁、影响危害较大的地区， 因此在建筑物、构筑物、市政设施等工程建设方面都应采取防风、抗风的技术措施。

（2）各类建筑应按海南省气象部门的要求，进行防雷设施建设，保障安全。

（3）新建工程均应按规定的最大风速折算的风荷载设防标准进行核算，加固和更新。

（4）加强防台宣传工作，提高防御台风灾害的意识，使台风灾害降低到最低程度。

第八章　设计引导

8.2设计引导方案

8.2.1总平面布局

8.1.2 功能分区

项目用地分为主控办公区和设备区两个功能区。各功能区动静分离、互不干扰。

主控办公区

设备区

8.1.3 交通组织

车辆从西侧入口进入，建筑四周均预留了足够的空间，作为隐形消防车道满足消防及疏散的要求。

8.1.4 主要经济技术指标

主要技术经济指标详见下表：

主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 | m2 | 5962.89 |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 266.3 |
| 3 | 建筑占地面积 | m2 | 266.3 |
| 4 | 容积率 |  | 0.05 |
| 5 | 建筑系数 | % | 20% |
| 6 | 绿地率 | % | 30% |
| 7 | 机动车停车位 | 个 | 3 |

第九章　交通影响分析

9.1交通诱增量预测

由于变电站采用无人值守方式，交通量按照检修期最大发生量和吸引量进行预测如下：

出行量预测表

| 检修值班人数 （人） | 平均日出行次数 （次/人） | 平均 吸引率 | 日总出行产生量 （人次） | 日总出行吸引量 （人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |

人员出行方式采用小汽车的比例按100%考虑，则采用小汽车作为主要交通方式的交通发生量和吸引量为：

采用小汽车出行产生交通发生量和吸引量预测表

| 交通产生 出行方式 | 产生量 |  | 吸引量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例 | 出行次数 | 比例 | 出行次数 |
| 小汽车 | 100% | 3 | 100% | 1 |

假定小汽车载客系数为1人/pcu，则项目区人员出行的小汽车交通量为：

小汽车交通量生成表（pcu/日）

| 发生量 | 吸引量 | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 4 |

9.2区域规划道路通行能力

根据《城市道工程路设计规划》（CJJ 37-2012）确定路段通行能力。单条机动车道设计通行能力计算公式为：

Na=No×γ×η×C×η’

式中：No—单向路线理论通行能力（pcu/h）；γ—自行车影响修正系数；η—车道宽影响修正系数；C—交叉口影响修正系数；η’—车道数修正系数。

单条车道路的基本通行能力

| 设计速度[km/h] | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本通行能力[pcu/(km.ln)] | 1800 | 1700 | 1650 | 1600 | 1400 |
| 设计通行能力[pcu/(km.ln)] | 1400 | 1350 | 1300 | 1300 | 1100 |

自行车影响修正系数：有机非分隔设施的修正系数取1.0；无机非分隔设施的修正系数取0.8。

车道宽影响修正系数：在道路设计中，一般取标准车道宽度为3.5m。当车道大于此值时，有利于车辆行驶；当小于此值时，车辆行驶的自由度受到影响，车速降低。修正系数见下表：

车道宽影响系数表

| 车道宽（m） | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响系数（%） | 50 | 75 | 100 | 111 | 120 | 126 | 129 | 130 |

车道数修正系数：可以根据车道利用系数确定。由国内研究结果，可采用下表所示的车道数修正系数：

车道数修正系数采用值

| 车道数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车道数修正系数η’ | 1 | 1.87 | 2.6 | 3.2 |

通过计算，得到本项目周边道路的单向通行能力：

相关路段通行能力计算表

| 路段 位置 | 道路 等级 | 理论通行能力（pcu/h） | 自行车影响修正系数 | 车道宽影响修正系数 | 车道数修正系数 | 单向通行能力（pcu/h） | 校区发生及吸引交通量分配比例（%） | 交通量所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧 | 390县道 | 1600 | 0.8 | 1 | 1.87 | 2394 | 100% | 0.17% |

9.3项目用地对区域规划交通路段交通影响评价

根据上文分析计算，用地对交通的产生量和吸引量仅占西侧390县道的0.17%。因此，用地对区域交通的影响程度很小。

第十章　附则

10.1 法律效力

（1）本规划图则由屯昌县自然资源和规划局报屯昌县人民政府审批，并以法定程序公示和公布。

（2）经批准后的独立地块控制性详细规划图则具有法定效力，任何单位和个人不得随意修改；确需修改的，应当按照有关法定程序进行。

10.2 权利和责任

1、本规划图则由屯昌县自然资源和规划局负责解释。

2、任何单位和个人都有权向城乡规划主管部门或者其他有关部门举报或者控告违反本规划图则的行为，并有权就涉及其利害关系的建设活动是否符合本规划图则的要求向城乡规划主管部门查询。

10.3 生效时间

本规划图则自批准之日起施行。

附件

用地指标一览表

| 地块 编号 | 用地性质 | 地块面积 （m2） | 容积率 | 建筑系数 （%） | 绿地率 （%） | 建筑限高 （M） | 停车位 （个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 供电用地（U12） | 5962.89 | ≥0.2 | ≥20 | ≤30 | ≤10 | ≥3 |

图则附后